Prise en main d’un SIG avec QGIS 1.7

# Ouvrir Qgis et intégration des premières couches

## Couche, première ouverture d'un raster (fichier de type image point par point)

Ajouter une couche raster, sélectionner celle qui a été téléchargée par exemple http://tdhist.univ-paris1.fr/enseignants/ex_Dallo/Cartographie/Cartographie_SIG/travaux/Cassini/ Récupérez bien les trois fichiers à mettre dans le même répertoire

Il faut sélectionner le fichier ecw, pour ce faire il sera peut être nécessaire d’ajouter à QGIS un module ecw. ECW assure une bonne qualité et une bonnes compression des rasters, le fichier sélectionné ECW est  l’image offerte à l’ouverture du site Cassini de l’EHESS et de plus un clin d’œil  à Philippe. http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php Attention le serveur de téléchargement est souvent en panne je le fais relancer tous les ans une ou plusieurs fois, prévoir parfois plusieurs mois d’attente.

Placez-vous sur la partie gauche contenant la liste des couches chargées, cliquez bouton droit zoom à la couche.

Observez les coordonnées en déplaçant la souris sur la carte, prise en compte des coordonnées Lambert . Pour  les habitués des projections de la France, vous devinez quelle est la projection Lambert utilisée. En effet un chiffre de plus existe pour les coordonnées en Y (7 chiffres au lieu de 6), c’est le premier chiffre ici le 2 nous sommes donc en Lambert 2.

## ouverture d'un shp fichier de données vectorielles

Chargeons maintenant la carte de France des départements Répertoire : GEOFLADept_FR_Corse_AV_L93 -> DEAPARTEMENT.shp

Déplacez cette couche en dessous de la couche de Cassini avec la souris, vous ne trouverez pas Cassini Bourges au bon endroit. Dézoomez vous retrouverez Bourges très loin au Nord, regardez le premier chiffre des y pour la carte des départements , c’est le 6 donc au sud de Bourges vous êtes dans un système de projection différent  le Lambert 93 obligatoire pour la France métropolitaine y compris la corse.

Donc nous sommes dans des systèmes de projection différents.

# Projections.

De mémoire quand nous ouvrons un QGIS qui vient d’être installé nous sommes en projection WGS84 qui est une projection géographique en °, un calcul de distance se fait alors en °.

Une projection géographique  n’est utilisable que sur un globe, elle n’est pas adaptée à un examen sur une feuille de papier ou un écran plat d’ordinateur, des déformations importantes apparaissent alors. Il nous faut utiliser des projections cartographiques. Allez voir le manuel de statistiques d’Alain Guerreau

Quand une projection existe sur une couche il nous laisse calculer la surface ou la distance, si les résultats  s'affichent degrés, vérifiez la projection et les réglages de votre logiciel dans Préférences/Général.  Certaines projections cartographiques travaillent en °.

La projection n’est pas toujours indiquée en clair dans les différents fichiers d’une couche ou d’un raster (fichier .prj) il faut parfois faire des essais ou étudier les paramètres des différentes projections possibles.

Sur ce site vous trouverez  des exemples différents selon les logiciels de SIG utiliséshttp://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61955

##### Je recopie ici que le premier exemple , projection NTF lambert2 la plus classique vu par QGIS

:

+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs

Les pramètres a et b définissent l'ellipsoide de clark1880. Ils peuvent être remplacés par l'écriture +ellps=clrk80

x_0 et y_0 correspondent au décalage Est et Nord (false easting and northing). Le y étant préfixé ou non du numéro de zone

pm indique le méridien d'origine : Greenwitch ou Paris

towgs84 n'est utilisé que pour faire de la reprojection à la volée dans les programme utilisant la librairie proj4

les paramètres lat et long définissent la projection : 
    long_0 est la longitude d'origine (=0 pour Greenwitch ou =2.33 pour Paris)
    lat_0 est latitude d'origine (=46.8)

k correspond au facteur d'échelle

## Enchainement de projections différentes

Si vous travaillez avec des fonds raster ou vectoriel de dates et de projections différentes, la solution passe par des projections à la volée, les éléments sont recalculés.

Nouveau projet Ficher / propriété du projet. Donner la projection  de base du projet. Ici NTF lambert2

Activation de la projection à la volée

http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=48795

Il est possible et souvent souhaitable de reprojeter définitivement ses couches vectorielles en cliquant avec le bouton droit sur le nom de la couche, sauvegarder sous puis choisir le nouveau système  de projection ex.  lambert 93 commun à toute la France, dans le nouveau groupe de fichiers vous trouvez certainement un fichier de projection .prj

## Problèmes de projections

Cartographie première approche.

http://www.geographie-sociale.org/cartes-cartographie.php

Cours de l'école nationale de Géographie.

http://fad.ensg.eu/moodle/

cours : www.lirmm.fr/~libourel/.../cours5_ProjectionEchelle.pdf

education.ign.fr/DISPLAY/000/.../geodesie_projections.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_cartographique

google projections 
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68409 
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=159526

convertisseur degré lambert... 
http://eric.sibert.fr/article80.html

Circé :http://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe#titre2

Identifier lieux et coordonnées dans différentes projections possibles : http://twcc.free.fr/

Le guide par excellence des projections en fonction d’un lieu : http://www.epsg-registry.org/

Exemple saisir Corse

## Cartes à petite échelle.

Exemple 1 : Cartographier toute l’Ecosse : Europe Projection ETRS LCC  (Lambert Conic Conformal ), 3034 donne de très bonne choses

Exemple2 : l’Europe

http://www.vector1media.com/vectorone/?p=302

GRS80 ellipsoid coordinates

For scales smaller than or equal to 1:500,000 the ETRS89 Lambert Conic Conformal coordinate reference system was recommended for conformal pan-European mapping. View – Map Projections for Europe Online here.

For scales grater than 1:500,000, the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system was recommended for conformal pan-European mapping.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/popups/maps

Lambert Azimutale Surfaces Egales, GCS ETRS 1989. voir ETRS ETRS TM32 ou équivalant

ETRS-LCC, 3034, Système européen actuel conservant les angles

# Superposition de rasters ou de vectoriels, voir toutes les couches

Toutes les couches ne sont pas à afficher en permanence : cocher , décocher à gauche de la couche.

Mettre les rasters en bas de liste

Supprimer ou rendre très léger le remplissage d’une couche vectorielle : Clic Bouton droit sur la couche. Propriétés. Modification, style de remplissage, Pas de  brosse. choisir : Aucun

# Génération de couches et de tables

Insérer le fond de carte de france,

Facultatif Récupérer et ouvrir la couche des communes de france.(à mettre sur le web)

Insérer et Zoomer à la couche à l'import de Cassini

Pour créer une couche vectorielle Couche/ Nouveau/Nouvelle Couche Shapefile

Créer une couche point pour les communes avec deux colonnes nom et population en 1841. Saisir les points des chefs lieux.

Une couche ligne pour le réseau hydrographique, créer les identifiants des pour les rivières …

Une couche polygone pour  les bois.

Saisir données complémentaires dans la table attributaire des communes. Clic droit ouvrir la couche en mode Edition (ce qui permet de modifier les vecteurs ou les données de la table associée (une bonne vieille table dbf). Ouvrir la table, ajouter éventuellement des variables et des données. N’oublier pas de fermer le mode édition.

## Fichier de points, csv

Ajouter des pts géoréférencés avec l'extension délimiteur de texte à charger Puis Couche, ajouter une couche en texte délimité. C’est à dire une couche de points géoréférencés dans un fichier csv du type ci-dessous

"Hémisphere";"Y";"X";"ALTI"

"N";48,9456783333;2,4947383333;46

"N";48,9457283333;2,4947483333;48

Nous ne serons pas dans ce cas là dans une projection cartographique, il nous faudra réenregistrer par exemple en Lambert 93. Ces coordonnées me sont fournis par un GPS mais nous aurions pu les récupérer à partir de Google ou de twcc

# Requêtes de sélection simples et requêtes SQL

Ouvrir la table d’une couche vectorielle qui le permet.

La recherche simple permet d’entrer une valeur, un champ, de selectionner les individus correspondants et si on réduit la table de voir le résultat

La recherche avancée pzrmet de construite le filtre where de la requête de sélection en jonglant avec les ajouts d’éléments, de champs (variables)  et les valeurs à sélectionner ou à saisir

"Shape_Area" >= '991229.758154' and "Shape_Area" <='2000000'

# Discrétisation

## Méthodes de discrétisation

Discrétisation manuelle ou à vue

Exemple :  prendre une feuille de papier un axe gradué de 9% à 21 % et je fais empiler des points  1 point par région puis je leur demande de porter 2 limites puis 3 limites pour 2 et 4 classes. Série : http://tdhist.univ-paris1.fr/enseignants/ex_Dallo/Cartographie/Carto_donnees_statistiques/Support_cours/exercice_discretisation/

moyennes emboitées : classement de la série, moyenne de la série, moyenne de la première partie, moyenne de la  deuxième partie = 4 classes.

Jenks : simplement min max de variance intra, inter classe

## Mise en pratique

Manuel : qgis-1.6.0_user_guide_fr.pdf en ligne sur le site de qgis. P. 52

Bouton droit sur la couche. Propriété /  / Symboles gradués

Choisir la colonne / Mode Rupture naturelle Jenks / Classes = 4 / Rampe de couleur Bleue / Classer / Appliquer

Mieux construire sa rampe de couleur / new color ramp / Dégradé/ Sélectionner la couleur du haut /  puis celle du bas

Palette de gris = /mettre les 3 couleurs RVB à 0 / . Choisir un gris moyen avec le curseur/  Recommencer avec la deuxième couleur sur un gris très sombre

Donner un nom gris noir

Classer /  Appliquer

Palette gris noir idéale pour une publication.

# Ajouter centroides

Sur une couche polygone exemple commune. Nous pouvons ajouter une couche centroides pour mettre un cercle proportionnel à la population.

vecteurs/outils géométrie/ centroides

Créer la couche.

Dan s couche centroides,

Propriété, conserver le symbole unique.

Je remplace mm par unité identique à celle de la carte je vais dans le champ "symboles unique",

je mets le champ choisi dans avancé champ de proportion . Vous devez avoir un champ numérique par exemple celui de la population.

Attention la légende de ces cercles dans la version 1.7 est inexistante. Je suis preneur des retours de la 1.8

# Production de la carte finalisée

Fichier / Nouveau composeur d'impression

Ajouter une nouvelle carte en dessinant un rectangle.

Ajouter une  étiquette / Onglet Objet / donner un titre

Ajouter une  Légende / Supprimer l'affichage des couches inutiles / Donner un titre à la légende

Ajouter une échelle d'abord numérique  et graphique si nécessaire sur Bouges (Taille du segment en unité de carte 1000,0000.)

Attention erreur échelle sur carte projetée à la volée à vérifier

Enregistrer au format :

Pdf

svg pour pouvoir modifier avec Inkscape